TEKNİK ŞARTNAME STANDART FORMU
LOT 1

[Sözleşme Makamı mal alımı kapsamında tedarik etmek istediği mallarda arayacağı; özellikleri, standart ve kalite seviyelerini, montaj ve bakım onarım hizmetlerini vb hususları ihaleye çıkmadan önce hazırlayacağı Teknik Şartnamede detaylı olarak izah edecektir. Aşağıdaki bölümlerden işin niteliğine uygun olanları doldurulacak, gerek duyulursa ilave maddeler eklenebilecektir.]

Sözleşme No	: TRC3/14/SG/0070

İhale Adı	:  Tekstil Sektöründe Kalite, İstihdam, Üretim Ve İhracatta Türkiye’nin Öncüsü, Mardin Markası Hemera Projesi Mal Alım İhalesi

1. Genel Tanım

2014 yılı Sektörel Gelişme Mali Destek Programı kapsamında hibe almaya hak kazanan TRC3/14/SG/0070 referans numaralı ‘’Tekstil Sektöründe Kalite, İstihdam, Üretim Ve İhracatta Türkiye’nin Öncüsü, Mardin Markası Hemera’’ projesi için Ana Hat Buhar Tesisatı mal alım ihalesi gerçekleştirilecektir.

2. Tedarik Edilecek Mallar, Teknik Özellikleri ve Miktarı

LOT 1: 2 Adet Ana Hat Buhar Tesisatı

12 Adet Dikim-Finish Buhar Hattı

1 Adet Buhar Jeneratörü 350 Kg/H Doğalgazlı

1 Adet Kondens Tankı (Paslanmaz)

11 Adet Yüksek Vakumlu Paskara Masası

50 Adet El Ütüsü Ve Ekipmanları

2 Adet Kabinli Leke Çıkartma Makinası

40 Adet Kondenser Grubu

15 Adet Seperatör

20 Adet Çelik Sprial Hortum

1 Adet Çelik İzolasyon

55 Adet 1/2 Paslanmaz Çelik Buhar Vanası

15 Adet By-Passlı Kondenstop Şamandıralı

| A | B | C |
| --- | --- | --- |
| Sıra No | Teknik Özellikler | Miktar |
| 1 | Ana Hat Buhar Tesisatı *Sistem 1-1/4" borudan kaynaklı yekpare yapılmalıdır. *Buhar tesisatı, elektrik ve hava tesisatı ile akuple edilerek masa altına montajı sağlanmalıdır | 2 |
| 2 | Dikim Finish Buhar Hattı *Sistem 1" borudan kaynaklı sistem yekpare yapılmalıdır | 12 |
| 3 | Buhar Jeneratörü 350 Kg/H Doğalgazlı *Çift sıralı çelik borudan imal edilmiş olmalıdır *Borulu sistem Buhar jeneratörü olmalıdır *Kapasitesi saatte minimum 350 Kg/h buhar üretmelidir *İnvertörlü sistem ile ihtiyaç kadar buhar üretmesi sağlanmalıdır *Yaylı emniyet sistemi, Çift basınç kontrol cihazı, Sesli alarm olmalıdır *Buhar jeneratörü TSE ve CE şartlarına haiz olmalı ve İGDAŞ onaylı kazan olmalıdır | 1 |
| 4 | Kondens Tankı (Paslanmaz) *Kondens tankı 316 kalite CrNi malzemeden mamül paslanmaz çelik olmalıdır *Kondens tankı kazan üzerine yatay akuple edilecektir. *Kazan su yumuşatma cihazı otomatik geri yıkamalı olacak ve kazana akuple edilecektir | 1 |
| 5 | Yüksek Vakumlu Paskara Masası *Paskara içinde kullanılacak motor emdiği havayı aynı oranda boşaltarak daha sessiz çalışarak daha güçlü emiş imkanına sahip olmalıdır, *Isıya, sıvıya ve vibrasyona dayanıklı plastik malzemeden mamül salyangoz motora sahip olmalıdır *Motor faz koruma rolesi takılmalı üzeri sünger ve bez ile kaplanmalıdır *Ütü dinlendirme slikon altlıklı olmalıdır *Kondenser grupları makine üzerine akuple edilecek ve ayrı bir şartele sahip olmalıdır | 11 |
| 6 | El Ütüsü Ve Ekipmanları *El Ütüleri max. 1400gr olmalıdır. *Ütü rezistansı tabana gömülü olmalıdır | 50 |
| 7 | Kabinli Leke Çıkartma Makinası *Çift motor ile çalışmalıdır *Kabin bölümü 316 kalite paslanmaz sacdan mamül olmalıdır *Seperatör ve pistolesi makine üzerine akuple edilmeli ve ışıklı olmalıdır | 2 |
| 8 | Kondenser Grubu *Üzerinde 1/2 paslanmaz çelik vana, ¼ buhar valfi (2,7 mm orifis), topraklı piriz, ışıklı aç kapa şartel olmalıdır | 40 |
| 9 | Seperatör *Seperatörlerin iç yapı dizaynı buhar içindeki yoğunlaşan suyu toplamaya elverişli olarak imal edilmelidir *Sac kalınlığı 4mm olacaktır | 15 |
| 10 | Çelik Spiral Hortum *Çelik spiral hortumlar paslanmaz çelik ve helezyondan imal edilip 90 atü basınca dayanıklı olmalıdır *Çelik sprialller özel imalat izolasyon malzemesi ile ısı izolasyonu sağlanmalıdır | 20 |
| 11 | Çelik İzolasyon *Çelik izolasyon Buhar tesisatı kaçak testlerinden sonra ısı izolasyonunu tam sağlayacak şekilde paslanmaz çelikten imal edilerek boruların tamamı kaplanmalıdır | 1 |
| 12 | 1/2 Paslanmaz Çelik Buhar Vanası *1/2" Paslanmaz vanalar 316 kalite CrNi olmalı ve 1. sınıf malzemeden imal edilmiş buhara dayanıklı olmalıdır | 55 |
| 13 | By-Passlı Kondenstop Şamandralı *Ani ve geniş basınç değişimlerinden etkilenmemelidir *Otomatik sıcaklık kontrollü sistemler için ideal kondenstop olmalıdır *Tahliye görevini yerine getiren şamandıranın yanısıra, hava tahliyesi de gövde içinde mevcut termostatik kapsül tarafından gerçekleştirilmelidir *Boru hattında, hava birikintileri ile oluşan koç darbeleri önlenmiş olmalıdır *Şamandıranın herhangi bir nedenle fonksiyonunu kaybetmesi durumunda termostatik kapsül devreye girerek kondens tahliyesine devam etmeli ve sistemde tıkanıklığı önlemelidir *Kondenstoplar üzerine Paslanmaz küresel vana, bakır boru, filitre ve paslanmaz çekvalften oluşan by-pass sistemi uygulanmalıdır *Kondenstoplar Şamandralı ve Termostatik çalışma özellikli olmalıdır *Debileri tesisata uygun olmalıdır | 15 |

3. Alet, aksesuar ve gerekli diğer kalemler:

İlgili alet ve aksesuarlar tedarikçi firma tarafından karşılanacaktır

4. Garanti Koşulları:

Makinelerin kurulup aktif olarak kullanımına başlanması itibariyle 1 yıllık garanti. 1 sene

garanti tüm mekanik ve elektronik aksamı kapsar (kullanıcı hataları hariç)Garanti süresi

içinde doğacak her türlü arıza ve hasardan yüklenici (kullanıcı hatası hariç) firma sorumludur.

5. Montaj ve Bakım-Onarım Hizmetleri:

Makinelerin kurulması, nakliyesi, yıllık bakım ve ihtiyaç halinde gerekli onarım hizmetlerinin sağlanması yüklenici firmaya aittir. Makineler kurulduktan sonra makinenin işleyiş eğitimi yüklenici firma tarafından verilecektir.

6. Gerekli Yedek Parçalar:

Makine-ekipman ile ilgili, işleyişi için gerekli tüm yedek parçaların sağlanması on (10) yıl süre ile yüklenici firmaya aittir.

7. Kullanım Kılavuzu:

Yüklenici firma makineyle birlikte makine-ekipman ile ilgili kullanım bilgilerinin ve detaylarının yer aldığı kılavuzu sunacaktır. Kullanım Kılavuzunun Türkçe olarak Tedarikçi firmadan temin edilecektir.

8. Diğer Hususlar:

İş bu teknik şartnamede talep edilen kriterler isteklilerin karşılaması gereken minimum kriterlerdir.

Makine ve ekipmanlarında kırık, çatlak, ezik, pas, boya akması, boya kabarması ve darbe gibi kusurlar bulunmamalıdır. Tedarikçi firmanın teslim edeceği makine ekipman ve parçaları teslimatta kontrol edilecek olup, uygun olmayan makine, ekipman ve parçaların, istenilen özelliklerde ve kalitede teslim edilmemesi koşulunda sözleşme feshedilecektir.  Makine ekipmanlar sözleşme tarihinden itibaren 45 gün içinde teslim edilecektir.

TEKNİK ŞARTNAME STANDART FORMU
LOT 2

[Sözleşme Makamı mal alımı kapsamında tedarik etmek istediği mallarda arayacağı; özellikleri, standart ve kalite seviyelerini, montaj ve bakım onarım hizmetlerini vb hususları ihaleye çıkmadan önce hazırlayacağı Teknik Şartnamede detaylı olarak izah edecektir. Aşağıdaki bölümlerden işin niteliğine uygun olanları doldurulacak, gerek duyulursa ilave maddeler eklenebilecektir.]

Sözleşme No	: TRC3/14/SG/0070

İhale Adı	:  Tekstil Sektöründe Kalite, İstihdam, Üretim Ve İhracatta Türkiye’nin Öncüsü, Mardin Markası Hemera Projesi Mal Alım İhalesi

1. Genel Tanım

2014 yılı Sektörel Gelişme Mali Destek Programı kapsamında hibe almaya hak kazanan TRC3/14/SG/0070 referans numaralı ‘’Tekstil Sektöründe Kalite, İstihdam, Üretim Ve İhracatta Türkiye’nin Öncüsü, Mardin Markası Hemera’’ projesi için mal alım ihalesi gerçekleştirilecektir.

2. Tedarik Edilecek Mallar, Teknik Özellikleri ve Miktarı

LOT 2: 	16 Adet Düz Dikiş Makinesi (Direct Drive Servo Motorlu Panelli Elektronik)

32 Adet Overlok Makinası (Dört İplik, Havalı İplik Kesmeli)

4 Adet Reçme Makinası (Direct Drive, Elektronik, Düz Yataklı, Karyokalı)

8 Adet Reçme Makinası (Direct Drive, Elektronik Burunlu, Regula Bıçaklı)

| A | B | C |
| --- | --- | --- |
| Sıra No | Teknik Özellikler | Miktar |
| 1 | Direct Drive Elektronik Düz Dikiş Makinası * Makine tek iğne çift iplikli ve kilit dikiş olmalıdır * Direct-Drive teknoloji sayesinde %40 enerji tasarrufu olmalıdır *Makine üzerinde kumanda panelli olmalıdır *Makine maksimum 5000 dev/dak’ olmalıdır *Makine hızı panel üzerinden kolayca ayarlanabilir özelliği olmalıdır *Makine kapalı karter ve otomatik yağlama sistemli olmalıdır *Yağ dolum haznesi ve yağ seviye göstergesi operatörün kolay görülebilir görüş alanında olmalıdır *Makinede el butonu ile ileri-geri zig-zag fonksiyonlu olmalıdır *Makinede mikrometrik baskı ayağı ayar sistemi olmalıdır *Makinede otomatik iplik kesme, iplik tokatlama ve otomatik ayak kaldırma ünitesi olmalıdır *Masura sarma sistemi makine üst kısmında olmalıdır *Dikiş ayağı hızı hızlı-yavaş inme(parametrik) ayarlanabilir olmalıdır *Makine kolay kullanım için genişliği 30 cm yüksekliği 14 cm çalışma alanına sahip olmalıdır. *Makine ayak tabla yüksekliği ayarlanabilir olmalıdır *Makine ayağı 4 tekerlekli ve tekerleklerin kilitlenebilir özelliği olmalıdır *Makinede adım ayarı kilitleme butonu olmalı, ayak kaldırma sistemi gövdenin içinde olmalıdır | 16 Adet |
| 2 | Direct Drive Havalı İplik Kesmeli Dört İplik Overlok Makinası * Makine havalı iplik kesicili ve pnömatik ayak kaldırma özelliği olmalıdır * Direct-Drive teknoloji sayesinde %40 enerji tasarrufu sağlamalıdır *Makine maksimum 6500 dev./dak.’ olmalıdır *Makine iplik overlok dikişi yapıp, istenildiği takdirde 3 iplik overlok dikişi yapabilmelidir *Makinenin dikiş boyu (overlok genişliği) buton vasıtasıyla ayarlanabilmelidir *Makinenin ayak kalkış yüksekliği en az 7 mm olmalıdır *Makinenin kayış mili üzerinde soğutucu fan olmalıdır *Makinede kumaş artıkları için vakumlu temizleme ve torbalı toplama sistemi olmalıdır *Makine üst kısmında yağlamanın izlenebileceği düzenek ve ayrıca yağ göstergesi olmalıdır *Makine de havalı ip kesmeli pnömatik ayak kaldırma ve fire emme olmalıdır *Apara bağlantısı için özel apara bağlantı düzeneğine sahip olmalıdır *Makine tabla yüksekliği ayarlanabilir olmalıdır *Makine ayağı 4 tekerlekli ve tekerleklerin kilitlenebilir özelliği olmalıdır | 32 Adet |
| 3 | Direct Drive, Elektronik, Düz Yataklı, Karyokalı Reçme Makinası. * Direct-Drive teknoloji sayesinde %40 enerji tasarrufu olmalıdır *Makinenin iğne mili yükseklik hareketi ayarlanabilir olmalıdır *Makine 6500 dev./dak. Hızında olmalıdır *Göbek sistemi ön tarafta olup, göbekte yaylı bıçak sistemi olmalı, iplik sarılmaya başladığı an kesmelidir *Transport dişlisi özel ayarlama ile dikiş özelliğime göre ayarlanabilir olmalıdır * Çift Tansiyon Sistemi olmalıdır * İğne Mili Yükseklik Hareket Ayar Özelliği olmalıdır * Üst İplik Silikon Haznesi Ve İğne Soğutucu Silikon Sistemi olmalıdır * Elektrik Aç Kapa Düğmesi Plastik olmalıdır | 4 Adet |
| 4 | Direct Drive, Elektronik, Burunlu, Regula Bıçaklı Reçme Makinası * Direct-Drive teknoloji sayesinde %40 enerji tasarrufu sağlamalıdır * Makine burunlu ve regula bıçaklı olmalıdır * Üç iğneli karyokalı recme dikişi bulunmalıdır * Çift Tansiyon Sistemi olmalıdır * İğne Mili Yükseklik Hareket Ayar Özelliği olmalıdır * Üst İplik Silikon Haznesi Ve İğne Soğutucu Silikon Sistemi olmalıdır * Ayarlanabilir Dişli Transport Sistemi olmalıdır * Motor Devir Hızı Maksimum 6000 Devir/ Dakika olmalıdır * Tekerlekli Saç Ayak olmalıdır * Elektrik Aç Kapa Düğmesi Plastik olmalıdır *Göbek sistemi ön tarafta olmalı, göbekte yaylı bıçak sistemi olmalı, iplik sarılmaya başladığı an kesmelidir. | 8 Adet |

3. Alet, aksesuar ve gerekli diğer kalemler:

İlgili alet ve aksesuarlar tedarikçi firma tarafından karşılanacaktır

4. Garanti Koşulları:

Makinelerin kurulup aktif olarak kullanımına başlanması itibariyle 1 yıllık garanti. 1 sene

garanti tüm mekanik ve elektronik aksamı kapsar (kullanıcı hataları hariç)Garanti süresi

içinde doğacak her türlü arıza ve hasardan yüklenici (kullanıcı hatası hariç) firma sorumludur.

5. Montaj ve Bakım-Onarım Hizmetleri:

Makinelerin kurulması, nakliyesi, yıllık bakım ve ihtiyaç halinde gerekli onarım hizmetlerinin sağlanması yüklenici firmaya aittir. Makineler kurulduktan sonra makinenin işleyiş eğitimi yüklenici firma tarafından verilecektir.

6. Gerekli Yedek Parçalar:

Makine-ekipman ile ilgili, işleyişi için gerekli tüm yedek parçaların sağlanması on (10) yıl süre ile yüklenici firmaya aittir.

7. Kullanım Kılavuzu:

Yüklenici firma makineyle birlikte makine-ekipman ile ilgili kullanım bilgilerinin ve detaylarının yer aldığı kılavuzu sunacaktır. Kullanım Kılavuzunun Türkçe olarak Tedarikçi firmadan temin edilecektir.

8. Diğer Hususlar:

İş bu teknik şartnamede talep edilen kriterler isteklilerin karşılaması gereken minimum kriterlerdir.

Makine ve ekipmanlarında kırık, çatlak, ezik, pas, boya akması, boya kabarması ve darbe gibi kusurlar bulunmamalıdır. Tedarikçi firmanın teslim edeceği makine ekipman ve parçaları teslimatta kontrol edilecek olup, uygun olmayan makine, ekipman ve parçaların, istenilen özelliklerde ve kalitede teslim edilmemesi koşulunda sözleşme feshedilecektir.  Makine ekipmanlar sözleşme tarihinden itibaren 1 ay içinde teslim edilecektir.