TEKNİK ŞARTNAME STANDART FORMU

Sözleşme No	: TRC3/13/RSG/0157

İhale Adı	: Gofret Üretiminde Otomasyon Sistemine Geçilerek Bölgesel Rekabet Gücünün Artırılması Projesi

# Genel Tanım

# Gofret üretiminde ulusal bir marka olma yolunda ilerleyen fabrikamızın tüm üretim sistemindeki makineleri modernize ederek , full otomasyon sisteme geçmek, güncel teknolojik makine ve ekipmanlar sayesinde daha kaliteli üretim gerçekleştirmek, bölgemizin ve ülkemizin sosyal ekonomik gelişimine katkıda bulunmak, karlılığımızla beraber rekabet gücümüzü artırmak

# Tedarik Edilecek Mallar, Teknik Özellikleri ve Miktarı

| A | B | C |
| --- | --- | --- |
| Sıra No | Teknik Özellikler | Miktar |
| 1 | 40 Kalıplı Gofret Fırını - Gofret Plaka Sayısı min.40 adet olmalıdır. - Yakıt Tipi , Doğalgaz Likitgaz olmalıdır. - Doğalgaz Tüketimi : Max 36-38 m3/Saat Max olmalıdır. - Gaz Koruma Sistemi bulunmalıdır. - Likid Gaz Tüketimi : max.28-32 m3 olmalıdır. - Anma Gaz Basıncı , Doğalgaz Ve Likitgaz İçin 2-10 kPA olmalıdır. - Motor için elektrik güçleri min.3 kw olmalıdır. gerilim: 380 v 3 faz,n,pe,50 hz olmalıdır. - Kalıplar krom kaplama olmalıdır. - Gerekli hava basıncı min. 6 bar olmalıdır. - Kapasite: min. 20 plaka/dakika olmalıdır. - Mekanik kilit sistemi, ikaz cihazları bulunmalıdır. - Otomatik hamur miktar ayarı yapabilmelidir. - Otomatik alev kontrolü bulunmalıdır. - Otomatik ateşleme yapabilmelidir. - Otomatik yaprak ve çapak alma yapabilmelidir. - Tabanda otomatik temizleme sistemi - PlC kontrollü ve dokunmatik panelli bulunmalıdır. | 1 adet |
| 2 | Yaprak Soğutma makinası - Gıda ile temas eden yüzeyler 304 krom Tamamen paslanmaz ve gıdaya uygun malzemeden imal edilmiş olmalıdır. - Otomatik termostatla iklimlendirme imkanı olmalıdır. - Otomatik gofret pişirme makinesi ve bir sonraki ünite ile uyumlu çalışma sağlar - Giriş konveyörlüdür. - Gofret yaprakları için otomatik geçiş sağlayabilmelidir. Kesime otomatik olarak besleme sağlayabilmelidir. - Plaka ebatlar yaklaşık 350-500 mm olmalıdır. - Giriş gücü min.1 kw olmalıdır. - Gerilim 380 V 3 FAZ N,PE, olmalıdır. | 1 adet |
| 3 | OTOMATİK KREMA SÜRME MAKİNASI - Gıda ile temas eden tüm yüzeyler paslanmaz çelik malzemeden imal edilmiş olmalıdır. - 20 plaka/dak - Kremanın gofret plakası üzerine sürülmesini sağlamalıdır. - 3-4-5 kat krema sürebilmelidir. - Otomatik besleme sistemi olmalıdır. - İstenen kalınlıkta ayarlanabilmelidir. - Çıkış bandı sonunda ütüleme yapmalıdır. - Manuel ve otomatik besleme bulunmalıdır. - Krema kazanı içi karıştırmalıdır. - Kat kalınlıkları otomatik olarak ayarlanabilmelidir. - Plaka sogutmadan otomatik geçiş mümkün olmalıdır. - İstenilen kat seçimi yapılabilmelidir. - Sürtme sistemi krema sürme işlemi gerçekleşmelidir. - Likit krema ve katı krema sürebilmelidir. - Plaka ebatları 350 x 500 mm arasında olmalıdır. - Giriş gücü min. 2.5 kw olmalıdır. - Gerilim 380 v 3 faz ,n,pe 50 hz olmalıdır. - Gerekli hava basıncı mn.6 bar olmalıdır. - Sürme genişliği 470-500 mm arasında olmalıdır. - Krema kalınlığı1-2.5 mm arasında olmalıdır. | 1 adet |
| 4 | BLOK SOĞUTMA MAKİNESİ - Gıda ile temas eden yüzeyler 304 krom Tamamen paslanmaz malzemeden imal olmalıdır. - Kapaklar paslanmaz çelik ,Ana şase profil boyalı olmalıdır. - Kuru soğutma sitemi uygulanabilir olmalıdır. - Dikey asansörlü çalıştırma prensipli çalışmalıdır. - Kapasite min.18000 kcal-hour olmalıdır. - Soğutma zamanı 3-15 dk arasında olmalıdır. - Giriş gücü min. 8,5 kw olmalıdır. - Yan kapaklar saydam pencereli olmalıdır | 1 adet |
| 5 | GOFRET KESME MAKİNASI - Krema sürülen gofret plakalarını istenilen ebatta kesim işlemi yapabilmelidir. - manuel ve otomatik besleme yapabilmelidir. - Blok halinde veya tek tek kesme yapabilmelidir. - Krema kaplanmış ve kremasız plakaları kesebilmelidir. - Mekanik çalışabilir. - Gıda ile temas eden yüzeyler paslanmaz 304 çeliktir. - Kesme işlemi bıçaklı sistemi bulunmalıdır. - Tünel sonrası otomatik geçiş bulunmalıdır. - Giriş gücü min.1.5 KW olmalıdır. - Gerilim 380 V 3 FAZ N,PE,50 HZ olmalıdır. - Kesme yüksekliği min. 60 MM olmalıdır. - Kapasite min.15 Çift Kesim /Dakika olmalıdır. | 1 adet |
| 6 | KREMA HAZIRLAMA MİKSERİ VE STOK TANKI - 304 kalite Cr-Ni malzemeden çift cidarlı olarak imal edilmiş olmalıdır. Tamamen paslanmaz malzemeden imal edilmiş olmalıdır. - Kapasitesi min. 300 Lt. olmalıdır. - Min. 5,5 Kw 60 d/dak olmalıdır. - Redüktörlü olmalıdır. - Zaman ayarlı olmalıdır. - Sağa ve sola otomatik olarak döner | 2 adet |
| 7 | Turbo Mikser ve Stok Tankı - Gofret Hamurunun Hazırlaması ve Stok edilmesi gerekmektedir. - Çift Kazanlı Mikser olmalıdır. - Tamamen paslanmaz çelik ile imal edilmiş olmalıdır. - Otomatik bypass sistemi bulunmalıdır. - Turbo karıştırma sistemi ile çalışmalıdır. - Boşaltma ,pompalı olmalıdır. - Giriş Gücü min. 4 KW olmalıdır. - Gerilim 380 V ,3 Faz N,Pe ,50 Hz olmalıdır. - Kapasite min. 100 KG olmalıdır. | 1adet |
| 8 | Pudra Şeker Değirmeni - 250 kg kapasiteli olmalıdır. - Tamamen paslanmaz malzemeden imal edilmiş olmalıdır. - Pimli tip olmalıdır. - min. 5,5 kw güce sahip olmalıdır. | 1 adet |

- Garanti Koşulları

Teknik özellikleri belirtilen makinelerin garanti süresi 1yıldır. Montajı için kullanılacak ekipmanların garanti süreleri 5 yıldır.

5.Montaj ve Bakım-Onarım Hizmetleri

Makine ve ekipmanların montajları  Doğan Mah.Eruh Yolu Üzeri 2.Km. MERKEZ/SİİRT adresinde yapılacaktır.

Bakım ve onarım hizmetleri garanti kapsamı süresince bedelsiz olarak üretici/tedarikçi firma tarafından, garanti kapsamı dışında bedelli olarak üretici/tedarikçi firma tarafından yapılacaktır.

# 6.Gerekli Yedek Parçalar

Garanti kapsamı süresince makine ve ekipmanların tüm yedek parçaları, üretici/tedarikçi firmalar tarafından sağlanılmak zorundadır.

7.Kullanım Kılavuzu

Makineler üzerinde yapımcı firma etiketi bulunacaktır. Bu etiket üzerinde, yapım yılı, makine modeli, makine seri no ve firma bilgileri yer almalıdır. Elektrik devre şeması ve mekanik parça teknik resimleri makine ile birlikte verilecektir. Bakım, arıza müdahale ve kullanım kılavuzları da beraberinde teslim edilmelidir.

8.Diğer Hususlar

Söz konusu makineler sözleşmeden itibaren 4 ay içerisinde teslim edilecektir.

-Tüm taşıma, nakliye, nakliye sigortası ve montaj için tedarikçi firma tarafından gönderilecek teknisyenlerin işçilik ve konaklama maliyetleri tedarikçiye aittir.

-Makinenin çalışır durumda teslimi sonrası mevcut ve yeni makine operatörleri için makine kullanma, bakım ve iş güvenliği şartlarını içeren eğitim yüklenici firma tarafından organize edilecektir.