BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ

| DİCLE KALKINMA AJANSI MERKEZ BİNA ONARIM VE TADİLAT YAKLAŞIK MALİYETİ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Poz No | Tanımı | Birimi | Miktar | Birim Fiyat1 | Toplam Tutar2 |
| 1 | 15.115.1001 | El ile yumuşak toprak kazılması (gevşek ve bitkisel toprak, gevşek silt, kum ve benzeri zeminler) | m³ | 14 |  |  |
| 2 | 77.100.1029 | Çatı örtüleri altındaki su yalıtım örtüleri ve bitümlü karton sökülmesi | m² | 70 |  |  |
| 3 | 15.270.1011 | Çimento esaslı tek bilesenli kristalize su yalıtım harcı ile 3 kat halinde toplam 2 mm kalınlıkta su yalıtımı yapılması | m² | 78 |  |  |
| 4 | 15.260.1004 | 2 mm kalınlıkta, PVC esaslı, (UV dayanımlı, donatılı) jeomembran ile su yalıtımı yapılması | m² | 78 |  |  |
| 5 | V.0515 | Bahçe Toprağının Elenmesi , Serilip Düzeltilmesi Ve Sıkıştırılması | m³ | 14 |  |  |
| ERKEK MESCİDİ |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 77.100.1045 | Duvar yüzeyinden fayans sökülmesi | m² | 18,9 |  |  |
| 7 | V.0337 | Şap Sökülmesi | m² | 10,8 |  |  |
| 8 | 15.270.1011 | Çimento esaslı tek bilesenli kristalize su yalıtım harcı ile 3 kat halinde toplam 2 mm kalınlıkta su yalıtımı yapılması | m² | 11,7 |  |  |
| 9 | 15.250.1111 | 2.5 cm kalınlığında 400 kg çimento dozlu şap yapılması | m² | 10,8 |  |  |
| 10 | 15.380.1007 | (20 x 50 cm) veya (25 x 50 cm) veya (30 x 45 cm) veya (33 x 45 cm) anma ebatlarında, her türlü desen ve yüzey özelliğinde, I.kalite, beyaz seramik duvar karoları ile 3 mm derz aralıklı duvar kaplaması yapılması (karo yapıştırıcısı ile) | m² | 15 |  |  |
| 11 | 15.385.1005 | (40 x 40 cm) anma ebatlarında, her türlü desen ve yüzey özelliğinde, I.kalite, beyaz, sırlı porselen karo ile 3 mm derz aralıklı döşeme kaplaması yapılması (karo yapıştırıcısı ile) | m² | 14 |  |  |
| 12 | 77.100.1012 | İç sıva sökümü | m² | 19,6 |  |  |
| 13 | 15.540.1502 | Lekeli ve isli duvar yüzeylerin boya işlemine hazır hale getirilmesi (iç cephe) | m² | 33,6 |  |  |
| 14 | 15.280.1011 | Saten alçı kaplaması yapılması (ortalama 1 mm kalınlık) | m² | 19,6 |  |  |
| 15 | 15.540.1538 | Saten alçılı ve alçıpanel yüzeylere astar uygulanarak iki kat Su bazlı Silikonlu Mat Antibakteriyel İç Cephe Boyası yapılması (iç cephe) | m² | 50,4 |  |  |
| BAYAN MESCİDİ |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 77.100.1045 | Duvar yüzeyinden fayans sökülmesi | m² | 18,9 |  |  |
| 17 | V.0337 | Şap Sökülmesi | m² | 10,8 |  |  |
| 18 | 15.270.1011 | Çimento esaslı tek bilesenli kristalize su yalıtım harcı ile 3 kat halinde toplam 2 mm kalınlıkta su yalıtımı yapılması | m² | 11,7 |  |  |
| 19 | 15.250.1111 | 2.5 cm kalınlığında 400 kg çimento dozlu şap yapılması | m² | 10,8 |  |  |
| 20 | 15.380.1007 | (20 x 50 cm) veya (25 x 50 cm) veya (30 x 45 cm) veya (33 x 45 cm) anma ebatlarında, her türlü desen ve yüzey özelliğinde, I.kalite, beyaz seramik duvar karoları ile 3 mm derz aralıklı duvar kaplaması yapılması (karo yapıştırıcısı ile) | m² | 15 |  |  |
| 21 | 15.385.1005 | (40 x 40 cm) anma ebatlarında, her türlü desen ve yüzey özelliğinde, I.kalite, beyaz, sırlı porselen karo ile 3 mm derz aralıklı döşeme kaplaması yapılması (karo yapıştırıcısı ile) | m² | 14 |  |  |
| 22 | 77.100.1012 | İç sıva sökümü | m² | 19,6 |  |  |
| 23 | 15.540.1502 | Lekeli ve isli duvar yüzeylerin boya işlemine hazır hale getirilmesi (iç cephe) | m² | 33,6 |  |  |
| 24 | 15.280.1011 | Saten alçı kaplaması yapılması (ortalama 1 mm kalınlık) | m² | 19,6 |  |  |
| 25 | 15.540.1538 | Saten alçılı ve alçıpanel yüzeylere astar uygulanarak iki kat Su bazlı Silikonlu Mat Antibakteriyel İç Cephe Boyası yapılması (iç cephe) | m² | 50,4 |  |  |
| TOPLANTI SALONU TAVANI |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 15.530.1928 | Alçı levhalar ile çift iskeletli askı sistemli asma tavan yapılması (Askı çubuğu mesafesi aynı yönde 750 mm, ana taşıyıcı profil mesafesi 800 mm, tali taşıyıcı profil mesafesi 500 mm aks aralıkları ile) (12,5 mm çift kat yangına dayanımı arttırılmış alçı levha ile) | m² | 6,25 |  |  |
| 27 | 15.540.1549 | Saten alçılı tavan yüzeylere iki kat Su bazlı Tavan Boyası yapılması (iç cephe) | m² | 6,25 |  |  |
| ZEMİN KAT BAY -BAYAN WC TAVANI |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 15.530.1928 | Alçı levhalar ile çift iskeletli askı sistemli asma tavan yapılması (Askı çubuğu mesafesi aynı yönde 750 mm, ana taşıyıcı profil mesafesi 800 mm, tali taşıyıcı profil mesafesi 500 mm aks aralıkları ile) (12,5 mm çift kat yangına dayanımı arttırılmış alçı levha ile) | m² | 9,75 |  |  |
| 29 | 15.540.1549 | Saten alçılı tavan yüzeylere iki kat Su bazlı Tavan Boyası yapılması (iç cephe) | m² | 9,75 |  |  |
| 1. KAT TAVANI |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 77.100.1040 | Alüminyum, sac, alçıpanel, taşyünü, camyünü vb, asma tavan sökülmesi | m² | 36 |  |  |
| 31 | 15.530.1928 | Alçı levhalar ile çift iskeletli askı sistemli asma tavan yapılması (Askı çubuğu mesafesi aynı yönde 750 mm, ana taşıyıcı profil mesafesi 800 mm, tali taşıyıcı profil mesafesi 500 mm aks aralıkları ile) (12,5 mm çift kat yangına dayanımı arttırılmış alçı levha ile) | m² | 36 |  |  |
| 32 | 15.540.1549 | Saten alçılı tavan yüzeylere iki kat Su bazlı Tavan Boyası yapılması (iç cephe) | m² | 132 |  |  |
| 33 | 15.540.1547 | Eski boyalı tavan yüzeylere iki kat Su bazlı Tavan Boyası yapılması (iç cephe) | m² | 40 |  |  |
| 34 | 15.540.1512 | Eski boyalı yüzeylere astar uygulanarak iki kat Su bazlı Plastik Antibakteriyel İç Cephe Boyası boya yapılması (iç cephe) | m² | 14 |  |  |
| ÇATI |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 77.100.1045 | Duvar yüzeyinden fayans sökülmesi | m² | 246 |  |  |
| 36 | 77.100.1038 | Duvar, döşeme ve tavanda sac, alüminyum, ahşap vb, dilatasyon fugası sökülmesi | m | 15 |  |  |
| 37 | 154.401.006 | Kaplama üstü dilatasyon profili ile (kauçuk fitilli, alüminyum et kalınlığı min. 1,5 mm, +/- 4 mm hareket kapasiteli, profil yüksekliği min. 15 mm, kanat genişliği min. 45 mm) zeminde dilatasyon fugası yapılması (50 mm genişlikte dilatasyonlar için) (yaya yüküne dayanıklı) | m | 15 |  |  |
| 38 | 15.440.1004 | Kaplama altı dilatasyon profili ile (kauçuk fitilli, alüminyum et kalınlığı min. 2 mm, +/- 4 mm hareket kapasiteli, profil yüksekliği min. 35 mm, kanat genisliği min. 45 mm) zeminde dilatasyon fugası yapılması (50 mm genişlikte dilatasyonlar için) (yaya yüküne dayanıklı) | m | 15 |  |  |
| 39 | 15.440.1008 | 30 cm genişlikte, min. 1 mm kalınlıkta dilatasyon yalıtım bantları ile dilatasyonlarda su yalıtımı yapılması | m | 15 |  |  |
| 40 | 15.440.1001 | 120 mm genişlikte, min. 1,3 mm et kalınlığında eloksallı alüminyum kapak profilleri ile duvar, tavan ve cephelerde kaplama üstü dilatasyon fugası yapılması (50 mm genişlikte dilatasyonlar için) | m | 15 |  |  |
| 41 | 15.385.1008 | (60 x 60 cm) anma ebatlarında, her türlü desen ve yüzey özelliğinde, I.kalite, beyaz, sırlı porselen karo ile 3 mm derz aralıklı döşeme kaplaması yapılması (karo yapıştırıcısı ile) | m² | 216 |  |  |
| 42 | 77.100.1029 | Çatı örtüleri altındaki su yalıtım örtüleri ve bitümlü karton sökülmesi | m² | 256 |  |  |
| 43 | 15.270.1011 | Çimento esaslı tek bilesenli kristalize su yalıtım harcı ile 3 kat halinde toplam 2 mm kalınlıkta su yalıtımı yapılması | m² | 256 |  |  |
| 44 | 15.260.1004 | 2 mm kalınlıkta, PVC esaslı, (UV dayanımlı, donatılı) jeomembran ile su yalıtımı yapılması | m² | 256 |  |  |
| 45 | 15.115.1001 | El ile yumuşak toprak kazılması (gevşek ve bitkisel toprak, gevşek silt, kum ve benzeri zeminler) | m³ | 8 |  |  |
| 46 | V.0515 | Bahçe Toprağının Elenmesi , Serilip Düzeltilmesi Ve Sıkıştırılması | m³ | 40 |  |  |
| KDV HARİÇ TOPLAM YAKLAŞIK MALİYETİ (TL) |  |  |  |  |  |  |

*Tabloya gerektiği kadar satır eklenecektir.

* Konsorsiyumların ihaleye teklif verebileceklerinin öngörülmesi halinde, bu cetvel işin uzmanlık gerektiren kısımları esas alınarak İdarece ayrı ayrı düzenlenecektir.

* Kısmi teklif verilmesine izin verilen ihalede kısımlar ihale dokümanında yapılan düzenlemeye uygun olarak düzenlenecektir.

Adı - Soyadı / Ticaret Unvanı

Kaşe ve İmza 3

1Bu sütun İdarece hazırlanacaktır.

2 Bu sütun isteklilerce doldurulacaktır.

# 3Teklif vermeye yetkili kişi tarafından imzalanacaktır. Ortak girişim olarak teklif verilmesi halinde, teklif mektubu bütün ortaklar veya yetki verdikleri kişiler tarafından imzalanacaktır.